Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер | Лисова Т.В. Лисова Т.В. Кравцова А.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель директора | Петряева И.М. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Содержание:

1.  ВВЕДЕНИЕ.	3

2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	3

2.1. Планировочное решение.	3

2.2 Функциональное зонирование.	3

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	4

3.1.1. Характеристика территории д. Кирилловка.	4

3.2. Санитарная очистка территории.	4

3.3. Характеристики транспортного обслуживания.	5

3.3.1. Улично-дорожная сеть.	5

3.3.2. Общественный транспорт.	6

3.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения.	7

3.4.1 Водоснабжение и водоотведение.	7

3.4.2.Теплоснабжение.	10

3.4.3. Газоснабжение.	11

3.4.4. Сети связи.	14

3.4.5. Сети электроснабжения.	15

3.4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.	17

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.	17

5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	21

# 1.  ВВЕДЕНИЕ.

Проект планировки территории земельных участков в границах населённого пункта д. Кирилловка с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с техническим заданием.

Проект планировки разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Генеральный план Савинского сельского поселения;

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проекта планировки территории земельных участков в границах населённого пункта д. Кирилловка с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6.

## 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

## 2.1. Планировочное решение.

Основная задача проекта планировки земельных участков в границах населённого пункта д. д. Кирилловка с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6 состоит в планировочной организации территории и создании благоприятной среды для проживания.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Согласно Генеральному плану данные территории предназначена для сельскохозяйственного использования..

Для изменения разрешённых видов использования, соответствующих предполагаемой хозяйственной деятельности, необходимо внесение изменений в Правила землепользования и застройки Савинского сельского поселения, с заменой разрешённых видов использования зоны сельскохозяйственного использования на виды использования зоны индивидуального жилищного строительства..

## 2.2 Функциональное зонирование.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона планируемого личного подсобного хозяйства;

- зона планируемых коммунальных объектов (КТП, пожарные водоёмы);

- зона планируемой общественно деловой застройки;

- зона улично-дорожной сети;

- зона планируемой территории общего пользования (благоустройство).

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 3.1.1. Характеристика территории д. Кирилловка.

Технико-экономические показатели                                        Таблица 5.1.1.1.

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 7,8207 | га |
| Территории общего пользования | 1,544 | га |
| Территории инженерных инфраструктур | 0,039 | га |
| Территория личных подсобных хозяйств | 6,243 | га |
| Территория общественно деловой застройки | 0,045 | га |
| Численность населения | 108 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 36 | шт |

## 3.2. Санитарная очистка территории.

На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами.

На территории Савинского сельского поселения полигоны и свалки  твердых и жидких бытовых отходов отсутствуют. ТБО вывозятся и утилизируются на полигоне «Дорожно», который расположен в одном километре от д. Дорожно и в 2,5 км от д. Малые Поляны. Проектная мощность полигона – 90000 тонн (эксплуатируется с 1999 года). Общая площадь полигона – 3,15 га. На 01.01.2010г. заполнение составляет 50% мощности полигона.

Сбором и вывозов ТБО в Савинском сельском поселении занимается ООО «Управляющая компания Вече» («УК Вече»). Полигон «Дорожно» находится в ведении ООО «УК Вече» (лицензия на деятельность по работе с отходами ОП-22-000403 от 13.11.2009 г.). За 2010 год вывезено отходов V класса опасности – 169 м3.

Отходы IV и V классов опасности утилизируются на существующих полигонах хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий, причем 80% ТБО вывозится на полигон «Дорожно» и 20% на полигон «САХ» (полигон В.Новгорода).

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке каждым собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем образования отходов составляет 192,78 м3.

Вывоз ТБО по графику при проезде мусоросборочной техники  по населенному пункту или сбор ТБО у  собственников индивидуального жилья на основании заключенных договоров, на полигон ТБО для последующего его захоронения, утилизации или вторичного использования.

## 3.3. Характеристики транспортного обслуживания.

## 3.3.1. Улично-дорожная сеть.

Существующее положение.

Улично-дорожная сеть на территории проектируемой территории к настоящему времени  частично сложилась.

Проектное решение

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках и объектам общего пользования.

Классификацию элементов сети, на основании СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и материалов генерального плана, можно провести следующим образом:

улицы – ширина проезжей части не менее 6,0 метров (не менее 2-х полос);

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса).

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; для проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м.

Материал покрытия дорог – асфальтобетон.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не более 75 м  между ними. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками следует размещаются в пределах отведенного участка.

Как и отмечалось выше, планировочная структура проектируемого района в настоящее время частично сложилась.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

В современных условиях развития общественного транспорта и автомобильного движения при разработке проекта планировки города, сети магистральных улиц и дорог требуемое число полос движения следует устанавливать исходя из расчетных видов транспорта в соответствии с технологией движения по той или иной магистрали. При этом может выясниться необходимость выделения для отдельных видов транспорта специальных полос движения в целях наиболее эффективного использования свойственных им качеств: пропускной и провозной способностей, скорости движения, регулярности и комфортности движения.

С учетом проектируемых красных линий и параметров дорог были разработаны профили улиц, представленные в Проекте планировке.

Тип дорожной одежды рекомендуется капитально-усовершенствованный. Асфальтобетонное покрытие.

## 3.3.2. Общественный транспорт.

Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа городского общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт представлен автобусами общего пользования, такси. Движение маршрутного транспорта осуществляется в смешанном транспортном потоке.

Остановочные пункты общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Требуется предусматривать длину остановочной площадки общественного транспорта 20 метров для маршрутов одного направления и 30 метров для остановки двух и более маршрутов. Расстояние между остановочными пунктами пассажирского общественного транспорта следует принимать не более 400-500 метров.

Кроме того требуется предусматривать на парковках необходимое количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов согласно нормативам указанным в Таблице 5.4.2.1.

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)

Таблица 5.3.2.1

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Основные автотранспортные направления на территории Савинского СП:

- федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» II категории;

- южный подъезд к г. В. Новгород II категории.

- Савино - Мшага, протяженность 6,0 км.

- Пахотная горка – Волынь, протяженность 9,0 км.

- Савино - Городок,  протяженность 40,0 км.

- Савино - Сперанская Мыза, протяженность 2,3 км.

- Савино – Губарево, протяженность, 5,0 км V категории.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

В СНП организованы пригородные автобусные маршруты.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки  Основная часть: Чертёж красных линий  и Проекта планировки Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

- Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

- Речной и железнодорожный транспорт отсутствует.

## 3.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения.

## 3.4.1 Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение д. Кирилловка обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Проектом планируется размещение индивидуальной жилой застройки на участках, примыкающих к д. Кирилловка с юго-восточной стороны, с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5 и 53:11:0600208:6.

Проектное предложение.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и составляют 10л/с.

Время тушения пожара –  3 часа, количество пожаров - 1.

Для водоснабжения застраиваемых участков с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5 и 53:11:0600208:6 планируется устройство части будущей сети водоснабжения д. Кирилловка, для чего предлагается устройство артезианской скважины. Ожидаемая водоотдача принята 0,5 л/с по аналогии со скважинами соседних деревень (стр. 151, 152, 183 "Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Новгородской области», том I «Буровые на воду скважины», книга 2, М.: 1989.). Ожидаемая глубина скважины – до 30 м. Скважина оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированными в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении.

Так же предлагается:

- проложить от скважины тупиковую сеть водопровода Ø63÷160мм;

- устройство водонапорной башни Рожновского (V=50м³; H=15м) для обеспечения нужд населения в момент пиковых нагрузок. Башню предлагается расположить в северной части деревни при строительстве сети водопровода и еще одной артезианской скважины позднее.

Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63÷160 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определены его границы.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями

- при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- выявление тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время сточные воды от существующей застройки д. Кирилловка сбрасываются в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Сточные воды от жилой застройки участков с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5 и 53:11:0600208:6 до устройства общепоселковой системы канализации предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения. Объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки – основная часть, Чертёж инженерной и транспортной инфраструктур.

## 3.4.2.Теплоснабжение.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение.

В настоящее время в д. Кирилловка централизованное теплоснабжение отсутствует.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

- V- объем зданий, тыс. м3;

- m- число человек;

- qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

- qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

- qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

- Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

- Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

- Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

- Расчетная температура отопительного периода, -21оС;

- Продолжительность  отопительного периода, 221сут;

- Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Проектные решения.

В качестве источников теплоснабжения для индивидуальной  жилой застройки приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топлива.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки – основная часть, Чертёж инженерной и транспортной инфраструктур.

## 3.4.3. Газоснабжение.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

-СП 42-102-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом перспективные здания в планируемой индивидуальной жилой застройке на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение д. Кирилловка   Савинского   сельского поселения осуществляется  сжиженным  газом. Сжиженный газ потребляется населением  в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются  индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции  г. Великий Новгород.

Газификация  природным газом д. Кирилловка  осуществляется на основании утвержденной Программы газификации, «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемой территориального планирования  Новгородского муниципального района Новгородской области», выполненной ОАО « Институт Новгородгражданпроект» и «Генерального плана Савинского  сельского поселения Новгородского муниципального  района Новгородской области» (ОАО «Институт Новгородгражданпроект» -2009 г). Источником газоснабжения природного сетевого газа является ГРС «Новгород-2 ».  Перспективные межпоселковые газопроводы природного газа планируется подвести  к д.  Кирилловка на расчетный срок реализации «Генплана».

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом перспективные здания в планируемой застройке на отведенных земельных участках.

Проектное предложение.

Источником газоснабжения сельского поселения предлагается  существующая  ГРС «Новгород-2». Газоснабжение населенного пункта Кирилловка Савинского   СП предлагается  от  планируемых  газопроводов  высокого   давления 2 категории ( Р ≤0,6 МПа) с установкой ГРПШ в населенном пункте. Установка ГРПШ  в д. Кирилловка  и прокладка межпоселкового газопровода высокого  давления  предусмотрены на основании «Генерального плана Савинского  сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области» (ОАО «Институт Новгородгражданпроект» -2009 г).  Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается  высокое (Р≤0,6МПа), на выходе–низкое (Р≤ 0,003МПа). Газоснабжение жилых зданий на участках предлагается от планируемой  сети  газопроводов  низкого давления.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились на основании   перспективного газоснабжения  по «Схеме газоснабжения и газификации   Савинского сельского поселения  Новгородской области», а также  в соответствии со  следующими нормативными  документами:

-СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

-СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция

СНиП 23-01-99*.

В жилых домах на планируемых  участках предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом жилом доме.

Подача природного газа потребителям жилой застройки предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема газовых сетей  низкого давления и является принципиальной  предлагаемой схемой и будет уточняться  при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов  и межпоселковых, уточняются  с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и  теплоснабжение.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении от котлов производился  с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85.

Общий расход газа  по планируемой застройке  на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном -

подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности -2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  (табл. 5 СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6метров.

Охранные зоны  газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

-вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

-вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 3.4.4. Сети связи.

Сети проводной связи имеются во всех 18 населенных пунктах поселения. Сотовой телефонной связью охвачены все населенные пункты. На территории поселения имеется 7 вышек сотовой связи и действует 4 оператора: Билайн, Мегафон, МТС и Теле-2. Интернет проводной имеется в 6 населенных пунктах, беспроводной во всех 18 населенных пунктах поселения.

Сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома имеются в д. Савино.

Почтовое отделение связи  имеется на территории поселения в деревнях Савино, Дубровка.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в сельских населенных пунктах.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В поселении транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов.

## 3.4.5. Сети электроснабжения.

1.1 Основание для проектирования.

Проект электроснабжения ЗУ КН 53:0600208:5 и ЗУ КН 53:0600208:6 в д.Кирилловка Савинского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные проектом планировки  потребители, расположенные на территории проектируемых территорий.

Существующее положение.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

2. Проектные решения.

2.1 Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей ИЖС ЗУ КН 53:0600208:5 и ЗУ КН 53:0600208:6 в д.Кирилловка подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15кВт.

Средневзвешенный cosf=0.96.

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (РП10 «Дубровка») для электроснабжения на планируемых территориях ЗУ КН 53:0600208:5 и ЗУ КН 53:0600208:6 в д.Кирилловка к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 0,140 МВт (0,146 МВА, при cosf=0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность для электроснабжения  проектируемых участков:

1. ИЖС, 36 уч-ков:

Sтр = Sрасч./Кзагр=108/0,9=97,2 кВА.

где:

Sрасч.= 97,2 ВА – расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок;

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1шт КТП-1*160. Питание проектируемой ТП на напряжении 10 кВ предполагается от существующей ВЛ-10кВ Л-4 РП «Дубровка».

2.2  Схема поселковых сетей.

Для покрытия проектируемых нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

- Строительство -1шт КТП-1*160кВА.

- Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ (с учетом присоединений потребителей на противоположной от ВЛИ-0,4кВ стороне улиц) составит ориентировочно 1,15 км.

2.3 Надежность электроснабжения.

Проектируемые потребители 3-й (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых подстанций по проектируемым воздушным (ВЛИ) сетям 0,4кВ по радиальной схеме.

## 3.4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Существующее положение.

Село Кирилловка имеет спокойный рельеф с уклонами с северо-востока на юго-запад. Абсолютные отметки от 25.60 до 27.40

Грунты представлены суглинками, глинами, супесями.

Проектное предложение.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация рельефа — вертикальная планировка.

- Организация и очистка поверхностного стока.

Вертикальная планировка.

Территория находится на достаточно высоких отметках. Однопроцентному паводковому подтоплению не подвержена, следовательно больших земляных работ не требуется, на основании чего вертикальная планировка решается так чтобы максимально приблизить проектные отметки к существующему рельефу, с созданием нормативных уклонов для отвода поверхностных вод с территории.

Организация поверхностного стока.

Разработанная схема дает принципиальное решение отвода поверхностных вод с территории слободы, с учетом характера рельефа, по лоткам проезжей части в водоотводные канавы с устройством водопропускных труб под проезжей частью улиц на пониженный рельеф.

## 4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса и береговая полоса установлена на основании Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ

«Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

…2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Статья 6. Водные объекты общего пользования.

…6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров»

Зоны 1% и 10% затопления паводками:

- - зоны 1% затопления – речные долины, прибрежные зоны водохранилищ и озер, расположенных в зонах распространения наводнений и затапливаемых один раз в 100 лет,

- - зоны 10% затопления – территории затопления паводками 10% обеспеченности, пойменные земли, которые затапливаются 1 раз в 10 лет.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки – основная часть, проект межевание: Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения установлены на основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения определен в соответствии с пунктами:

«2.2. Определение границ поясов ЗСО подземного источника

2.2.1. Границы первого пояса

2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.2. Граница второго и третьего поясов

2.2.2.1. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

2.2.2.2. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по табл. 3.3.1.

Время Тм - расчет границ 2-го пояса ЗСО Таблица 3.3.1.1.

| Гидрогеологические условия | Тм (в сутках) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах I и II климатических районов | В пределах III климатического района* |
| I. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 | 100 |
| * Климатические районы в соответствии с действующими СНиП. |  |  |

2.2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

2.2.2.4. Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3.

2.2.2.5. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов».

Размер 2-го пояса ЗСО подземных источников водоснабжения составляет 150 метров.

Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения определены согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Таблица 3.3.1.2.

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | св. 0,2 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 280 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | - |
| Земледельческие поля орошения | 150 | 200 | 400 | - |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - | - |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 | 30 |

Примечания: 1. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с главными санитарно-эпидемиологическими управлениями министерств здравоохранения союзных республик.

2. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.

3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м3/сут следует принимать 100 м.

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15 м.

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.

7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы».

Данная информация отражена в графических материалах  Проект планировки – основная часть: Чертёж инженерной и транспортной инфраструктуры.

## 5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105 и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте планировки.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки под строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объекты инженерных сооружений.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличие или отсутствие планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для регулирования застройки и сформированы с учетом ремонтно-охранных и охранных зон инженерной инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте планировки.

Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в Таблице 5.1.1. (Баланс территории).

Схема границ земельных участков территории земельных участков в границах населённого пункта д. Кирилловка с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6.

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования.

Баланс территории микрорайона приведен в Пояснительной записке Таблица 5.1.1.

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, цветом показано целевое использование.

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий.

| № квартала | № з/у | Наименование | Площадь з/у, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |
| 53:11:0600208:5 |  |  |  |  |
| 53:11:0600208 | 1 | земельный уч-к планируемого размещения общественно деловой застройки | 450 |  |
| 53:11:0600208 | 2 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2025 |  |
| 53:11:0600208 | 3 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 4 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 5 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 6 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 7 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1725 |  |
| 53:11:0600208 | 8 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1600 |  |
| 53:11:0600208 | 9 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1485 |  |
| 53:11:0600208 | 10 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1710 |  |
| 53:11:0600208 | 11 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1650 |  |
| 53:11:0600208 | 12 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1501 |  |
| 53:11:0600208 | 13 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 14 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 15 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1520 |  |
| 53:11:0600208 | 16 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 4300 |  |
| 53:11:0600208 | 17 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2200 |  |
| 53:11:0600208 | 18 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 3421 |  |
| 53:11:0600208 | 19 | земельный участок предназначенный для размещения инженерных объектов (пожарный водоём) | 107 |  |
| 53:11:0600208:6 |  |  |  |  |
| 53:11:0600208 | 1 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 2 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 3 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1501 |  |
| 53:11:0600208 | 4 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1600 |  |
| 53:11:0600208 | 5 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1600 |  |
| 53:11:0600208 | 6 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1601 |  |
| 53:11:0600208 | 7 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1601 |  |
| 53:11:0600208 | 8 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1350 |  |
| 53:11:0600208 | 9 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2000 |  |
| 53:11:0600208 | 10 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2000 |  |
| 53:11:0600208 | 11 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2000 |  |
| 53:11:0600208 | 12 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 13 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1501 |  |
| 53:11:0600208 | 14 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 2444 |  |
| 53:11:0600208 | 15 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 16 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 53:11:0600208 | 17 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1351 |  |
| 53:11:0600208 | 18 | земельный уч-к планируемого размещения личного подсобного хозяйства | 1621 |  |
| 53:11:0600208 | 26 | земельный участок предназначенный для размещения инженерных объектов (пожарный водоём) | 167 |  |
| 53:11:0600208 | 27 | земельный участок предназначенный для размещения инженерных объектов (пожарный водоём) | 61 |  |
| 53:11:0600208 | 28 | земельный участок предназначенный для размещения инженерных объектов (КТП) | 52 |  |